ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту домиков для проживания детей (корпуса 1-10), подсобных и санитарных помещений

- Объекты ремонта:

  - Объект №1: домики для проживания детей

Местонахождение – РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево, ДОЛ «Энергетик»

Объем работ:

| 1. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 1665.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Смена стекол | м2 | 35 |
| 3. | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 680 |
| 4. | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | м | 100 |
| 5. | Разборка плинтусов деревянных | м | 908.4 |
| 6. | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | м2 | 680 |
| 7. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 908.4 |
| 8. | Разборка облицовки из ДВП | м2 | 454.2 |
| 9. | Смена облицовки из ДВП в перегородках | м2 | 30 |
| 10. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 2120.1 |
| 11. | Демонтаж дверных блоков в каркасных и в перегородках | шт | 50 |
| 12. | Установка дверных блоков, со скобяными изделиями и обналичникой | м2 | 96 |
| 13. | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 204 |
| 14. | Смена светильников с лампами накаливания | шт. | 70 |
| 15. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 192 |
| 16. | Демонтаж скрытой электропроводки | м | 420 |
| 17. | Смена выключателей | шт. | 70 |
| 18. | Смена розеток | шт. | 50 |
| 19. | Прокладка кабеля в кабельных каналах ПВХ | м | 700 |
| 20. | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | м2 | 217.5 |
| 21. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 680 |

  - Объект №2: санузлы

Местонахождение – РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево, ДОЛ «Энергетик»

Объем работ:

| 1. | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | м2 | 252.816 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток | шт. | 100 |
| 3. | Демонтаж дверных блоков в каменных стенах | шт. | 7 |
| 4. | Установка дверных блоков | шт. | 7 |
| 5. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за один раз | м2 | 68.36 |
| 6. | Очистка вручную металлической поверхности | м2 | 68.36 |

  - Объект №3: овощехранилище

Местонахождение – РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево, ДОЛ «Энергетик»

Объем работ:

| 1. | Ремонт отдельными местами фундаментов бутовых | м3 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов | м2 | 21.8 |
| 3. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором | м2 | 21.8 |
| 4. | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | м2 | 609.2 |
| 5. | Ремонт дощатых покрытий | м2 | 24 |
| 6. | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0.5 |
| 7. | Очистка помещений от строительного мусора | т | 1.5 |

  - Объект №4: пионерская

Местонахождение – РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево, ДОЛ «Энергетик»

Объем работ:

| 1. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 279.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 174.08 |
| 3. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 181.44 |
| 4. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 634.7 |
| 5. | Очистка вручную поверхности | м2 | 200 |
| 6. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 92.4 |
| 7. | Ремонт дощатых покрытий | м2 | 13 |

2. Дополнительные условия:

2.1 Доставку строительных материалов, оборудования, конструкций на объект и вывоз строительного мусора с объекта Подрядчик осуществляет собственными силами и своим транспортом.

3. Сроки выполнения работ

по ремонту домиков для проживания детей (корпуса 1-10), подсобных и санитарных помещений

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: 23.05.2014г.

4. Основные требования к подрядчику:

4.1. Должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет и освоения надлежащих объемов ремонта за данный период.

4.2. Должен иметь достаточное количество собственного квалифицированного и аттестованного персонала для проведения ремонта в установленные сроки.

4.3. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ.

4.4. Не должен иметь негативного опыта работы при исполнении договорных обязательств, не должно быть претензий, либо судебных решений не в пользу Участника вследствие неисполнения некачественного или несвоевременного исполнения договорных обязательств.

4.5. Должен отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.6. Не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации и т.д., должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

5.  Требования к материалам и оборудованию:

5.1 Подрядчик обязан заблаговременно за 10 дней представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

5.2 Применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользуемыми и с непросроченным сроком изготовления.

5.3 Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ.

5.4 Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

6. Требования к выполнению работ:

6.1 Капитальный ремонт выполнять по сметной документации, утверждённой Заказчиком.

6.2 Капитальный ремонт зданий и сооружений выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами, пожарными, другими действующими нормативными документами и государственными стандартами.

6.3 Подрядчик ведет общий журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале или излагает свое мнение. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.4 Ремонт выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Подрядчик обязан представить ППР на согласование Заказчику не позднее, чем за 3 дня до начала работ.

7. Приемка из ремонта:

Приемка отремонтированных зданий и сооружений осуществляется в соответствии со СНиП и условиями, указанными в договоре подряда на выполнение ремонтных работ.

8. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются иждивением подрядчика.

9. Гарантии подрядчика:

9.1 Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию Объектов и входящих в него строительных конструкций в течение 24 месяцев с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации здания, сооружения обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Ответственный:

ОАО «Социальная сфера-М»                                                                        Богачёв А.В.