«Утверждаю»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту здания столовой в ДОЛ «Энергетик»

1.Объект ремонта: здание

Местонахождение – РМ, Кочкуровский р-н,  с. Мор. Давыдово

  - Состав и объем работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка кирпичных столбов | м3 | 58.5 |
| 2. | Усиление бутовых фундаментов методом цементации | м3 | 65.43 |
| 3. | Кладка из полнотелого керамического кирпича М-150 столбов прямоугольных армированных | м3 | 58.5 |
| 4. | Ремонт фундаментных плит железобетонных из бетона М-350 | м3 | 16.848 |
| 5. | Ремонт покрытий полов с заменой старой половой доски класса А | м2 | 248.4 |
| 6. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву полов за два раза | м2 | 248.4 |
| 7. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками, обрешетки, мауэрлата. | м2 кровли | 457.08 |
| 8. | Разборка покрытия кровли из асбоцементных листов | м2 кровли | 766,9 |
| 9. | Устройство кровель сложных двускатных из окрашенного профилированного листа Н-44, с устройством организованного водоотвода | м2 | 896.9 |
| 10. | Сборка стропильной системы из бруса 150х75 с изготовлением деталей на строительной площадке | м3 | 8 |
| 11. | Замена деревянных оконных блоков наоконные блоки из ПВХ профилей VEKA TopLine, поворотно-откидных трехстворчатых, с однокамерным стеклопакетом, с устройством откосов и сливов в деревянных каркасных стенах | м2 | 54.52 |
| 12. | Замена деревянных дверных блоков на дверные блоки из ПВХ профилей VEKA TopLine, с однокамерным стеклопакетом в деревянных каркасных стенах, с устройством откосов | м2 | 9.76 |
| 13. | Ремонт каркасных стен с заменой стоек, подкосов и обвязки из бруса 100х100 мм | м3 | 17.67 |
| 14. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 856.3 |
| 15. | Смена обшивки наружных каркасных стен из вагонки блок-хаус, соответствующей ГОСТ 8242-88 | м2 | 161 |
| 16. | Смена обшивки внутренних каркасных стен из вагонкой класса А | м2 | 161 |
| 17. | Смена обшивки каркасных потолков из вагонкой класса А | м2 | 248 |
| 18. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | м2 | 1158 |
| 19. | Ремонт отмостки из бетона М350, армированной | м3 | 7.87 |

2. Дополнительные условия:

2.1  Доставку строительных материалов, оборудования, конструкций на объект и вывоз строительного мусора с объекта Подрядчик осуществляет собственными силами и своим транспортом.

3. Сроки выполнения работ

по капитальному ремонту здания:

Начало работ: в течении 3-х дней с момента подписания договора;

Окончание работ - не позднее 01.12.2014г.

4. Основные требования к подрядчику:

4.1. Должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО) на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием

4.2. Должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет и освоения надлежащих объемов ремонта за данный период.

4.3. Должен иметь достаточное количество собственного квалифицированного и аттестованного персонала для проведения ремонта на объектах в установленные сроки .

4.4. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ.

4.5. Не должен иметь негативного опыта работы при исполнении договорных обязательств, не должно быть претензий, либо судебных решений не в пользу Участника вследствие неисполнения некачественного или несвоевременного исполнения договорных обязательств .

4.6. Должен отсутствать в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.7. Не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации и т.д., должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

4.8. Должен иметь устойчивое финансовое состояние, в т.ч. отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет.

5.  Требования к материалам и оборудованию:

5.1 Подрядчик обязан заблаговременно за 10 дней представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

5.2 Применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользуемыми и с непросроченным сроком изготовления.

5.3 Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ.

5.4 Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

6. Требования к выполнению работ:

6.1 Капитальный ремонт выполнять по сметной документации, утверждённой  Заказчиком. Сметная документация должна быть составлена в программном комплексе  Win PИК в текущих ценах по РМ.

6.2 Капитальный ремонт здания выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами, СН и П, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, другими действующими нормативными документами и государственными стандартами.

6.3 Подрядчик ведет общий журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик  проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале или излагает свое мнение. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.4 Ремонт выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Подрядчик обязан представить ППР на согласование Заказчику не позднее, чем за 3 дня до начала работ.

7. Приемка из ремонта:

Приемка отремонтированных зданий и сооружений осуществляется в соответствии  со СНиП и условиями, указанными в договоре подряда на выполнение ремонтных работ.

8. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются иждивением подрядчика.

9. Гарантии подрядчика:

9.1 Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию крыши и входящих в него строительных конструкций в течении 36 месяцев и внутренней отделки – 12 месяцев с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации здания, сооружения обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Составил: