ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту спальных корпусов в ДОЛ Энергетик

1.Объект ремонта: здание спального корпуса № 18

Местонахождение – РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ – 15.05.2015 г.

  - Объем работ:

|  | Спальный корпус №18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 482.33 |
| 2. | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | м2 | 390.8 |
| 3. | Разборка покрытий полов из линолеума с сохранением материалов | м2 | 91,53 |
| 4. | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату ( материал заказчика) | м2 | 91,53 |
| 5. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (без кабельного канала) | м | 501.34 |
| 6. | Разборка покрытий полов из ДСП в один слой | м2 | 358.83 |
| 7. | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок и заменой лаг до 30% | м2 | 358.83 |
| 8. | Устройство оснований под покрытие пола из фанеры марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х20 мм | м2 | 358.83 |
|  | Площадка |  |  |
| 9. | Устройство покрытий из тротуарной плитки | м2 | 42 |
| 10. | Установка бортовых камней бетонных | м | 60 |
| 11. | Разборка бортовых камней | м | 20 |
| 12. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 | 2.5 |
| 13. | Планировка площадей ручным способом, с заполнением выемок песком (песок 16 м3) | м2 | 40 |

2. Дополнительные условия:

2.1  Доставку строительных материалов, оборудования, конструкций на объект и вывоз строительного мусора с объекта Подрядчик осуществляет собственными силами и своим транспортом.

3. Сроки выполнения работ

по  капитальному ремонту спальных корпусов в ДОЛ Энергетик

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: 15.05.2015г.

4. Основные требования к подрядчику:

4.1. Должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО) на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

4.2. Должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 2 лет и освоения надлежащих объемов ремонта за данный период.

4.3. Должен иметь достаточное количество собственного квалифицированного и аттестованного персонала для проведения ремонта на объектах в установленные сроки (подтверждается копиями аттестатов и удостоверений).

4.4. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ.

4.5. Не должен иметь негативного опыта работы при исполнении договорных обязательств, не должно быть претензий, либо судебных решений не в пользу Участника вследствие неисполнения некачественного или несвоевременного исполнения договорных обязательств.

4.6. Должен отсутствать в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.7. Не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации и т.д., должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

4.8. Устойчивое финансовое состояние участника, в т.ч. отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет  (подтверждается справкой, заверенной налоговым органом, либо заверенной нотариальной копией, копиями свидетельств о собственности на имущество).

5.  Требования к материалам и оборудованию:

5.1 Подрядчик обязан заблаговременно за 10 дней представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

5.2 Применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользуемыми и с непросроченным сроком изготовления.

5.3 Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ.

5.4 Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

6. Требования к выполнению работ:

6.1 Капитальный ремонт выполнять по сметной документации, утверждённой  Заказчиком. Сметная документация должна быть составлена в программном комплексе     Win PИК в текущих ценах.

6.2 Капитальный ремонт зданий и сооружений выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами, СНиП, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, другими действующими нормативными документами и государственными стандартами.

6.3 Подрядчик ведет общий журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик  проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале или излагает свое мнение. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.4 Ремонт выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Подрядчик обязан представить ППР на согласование Заказчику не позднее, чем за 3 дня до начала работ.

7. Приемка из ремонта:

Приемка отремонтированных зданий и сооружений осуществляется в соответствии  с условиями указанными в договоре подряда на выполнение ремонтных работ.

8. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются иждивением подрядчика.

9. Гарантии подрядчика:

9.1. Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию Объектов и входящих в него строительных конструкций в течении 36 месяцев с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации здания, сооружения обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Ответственный:

Директор ОАО «Социальная сфера-М»