Техническое задание по лоту «Поставка кухонного оборудования»

Наименование закупки: Поставка кухонного оборудования

Начальная (максимальная) цена договора: 200 000,00 в т.ч. НДС

Срок поставки: Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и подключение оборудования по следующему адресу: РМ, Кочкуровский район, с.Сабаево, ДОЛ «Энергетик» в течении 20 календарных дней с момента заключения договора.

Сроки оплаты: Оплата за поставленное оборудование Покупателем производится в размере 100% по факту поставки оборудования в полном объеме, на основании счета-фактуры и документов, подтверждающих соответствие поставленного оборудования установленным требованиям. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Поставщиком оборудования.

Место поставки : Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Сабаево, ДОЛ «Энергетик»

Наименование закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Технические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом ЭП-6ЖШ (либо аналог) | шт. | 1 | Количество конфорок – 6 шт Размеры конфорок, см – 295х417 Площадь жарочной поверхности, м2 – 0,72 Потребляемая мощность конфорки, кВт – 3 Температура рабочей поверхности конфорки, С, не более - 480 Время разогрева конфорки до максимальной температуры, мин, не более 30. Номинальная мощность жарочного шкафа, кВт 4,8 Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа, С. – 20-270 Время разогрева жарочного шкафа до 240С, мин, не более – 30 Внутренние размеры жарочного шкафа, мм 538х535х290 Габаритные размеры, мм – 1475х895х860 Масса, кг. – 215. |
| 2 | Жарочный шкаф 3-х секционный ШЖЭ-3-01 (нерж.духовка) (либо аналог) | шт | 1 | Количество камер – 3 Время разогрева жарочного шкафа до 240С, мин – 30 Диапазон регулирования температуры, с. – 20-270 Внутренние размеры камеры, мм 538х535х290 Размеры противня, мм 530х470х30 Количество уровней в камере – 4 Габаритные размеры, мм – 840х900х1500 Масса, кг, не более - 190 |
| 3 | Противень из нержавеющей стали | шт | 3 | Размер 530х325х65 |

Оборудование должно быть новым, выпущенной не ранее 2016 года, иметь сертификаты соответствия систем ГОСТ Р (декларация соответствия), паспорта качества, гарантийное обслуживание.