Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли здания пионерской комнаты, здания сушилки в ДОЛ "Энергетик", расположенном по адресу: РМ, Кочкуровский район, с.Сабаево - Объект выполнения работ: Здание пионерской комнаты; Здание сушилки

- 1.1 Место нахождение РМ, Кочкуровский район, с.Сабаево, ДОЛ «Энергетик»

Объем работ: Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально-сметным расчетом на «Выполнение работ по ремонту кровли здания пионерской комнаты, здания сушилки в ДОЛ "Энергетик"»

|  | Здание пионерской комнаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | М2 | 336 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш:обрешетки из брусков с прозорами | М2 | 336 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш:стропил со стойками и подкосами из досок | М2 | 336 |
| 4 | Установка стропил | М2 | 4,9 |
| 5 | Устройство обрешетки | М2 | 336 |
| 6 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | М2 | 336 |
| 7 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | М2 | 720 |
| 8 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения | М2 | 336 |
| 9 | Устройство фронтонов | М2 | 16 |
| 10 | Устройство карнизов | М2 | 36 |
|  | Здание сушилки |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | М2 | 52 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш:обрешетки из брусков с прозорами; | М2 | 52 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш:стропил со стойками и подкосами из досок; | М2 | 52 |
| 4 | Установка стропил | М2 | 1,25 |
| 5 | Устройство обрешетки | М2 | 52 |
| 6 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | М2 | 52 |
| 7 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | М2 | 140 |
| 8 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения | М2 | 52 |
| 9 | Устройство фронтонов | М2 | 8 |
| 10 | Устройство карнизов | М2 | 7,5 |

2. Дополнительные условия:

Приобретение, доставка строительных материалов, оборудования, конструкций на объект и вывоз строительного мусора с объекта Подрядчик осуществляет собственными силами и своим транспортом

3.Оплата работ:

В случае, если участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 года №1205 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней по окончании Работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Объекта из ремонта после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. В случае, если участник закупки не является субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата за выполненные работы осуществляется в срок не более 30 рабочих дней после выполнения работ на основании оригиналов первичных документов. Условия оплаты указываются Участником закупки в предложении на оказание услуг в зависимости от принадлежности к МСП

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора

Окончание работ – не позднее 30 ноября 2023г.

5. Основные требования к подрядчику:

5.1. Должен иметь наличие за последние 3 года не менее одного завершённого, аналогичного по выполняемым работам (в т.ч. объёмам работ) и общей сумме, договора.

5.2. Должен иметь достаточное количество собственного квалифицированного и аттестованного персонала.

5.3. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ.

5.4. Должен отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.5. Не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации и т.д., должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

6.  Требования к материалам и оборудованию:

6.1 Подрядчик обязан заблаговременно за 10 дней представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

6.2 Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее неиспользуемыми и с непросроченным сроком изготовления.

6.3 Количество материалов и оборудования должно соответствовать объему выполняемых работ.

6.4 Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

7. Требования к выполнению работ:

7.1 Капитальный ремонт выполнять по сметной документации, составленной Подрядчиком и утверждённой  Заказчиком. Сметная документация должна быть составлена   в текущих ценах.

7.2 Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке сметной документацией.

7.3 Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством.

7.4. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ.

7.5. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

8. Приемка из ремонта:

Приемка работ осуществляется в соответствии  с условиями указанными в договоре подряда на выполнение работ

9. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются иждивением подрядчика.

10. Гарантии подрядчика:

10.1. Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию Объектов и входящих в него строительных конструкций в течение 36 месяцев с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации здания, сооружения обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки

Директор                                                                                              Камолина Н.А.